T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAME

Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu şartname Akdeniz Mahallesi Şehit Piyade Üsteğmen Sokak No:16/A 6 Ada 29 Parseldeki Erdemli Spor Salonu ve Halı Saha Yıkımı ile ilgili Teknik hususları içermektedir. Bu şartname kapsamında sayılan Mevzuat Sözleşmenin doğal ekidir. Bu şartnamede bulunmayan hususlar hakkında Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, 25.04.2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 05.10.2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri geçerlidir ve Yüklenici tam ve koşulsuz olarak uyacaktır.

Bu Şartnamede Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bundan sonra İdare olarak anılacaktır,  ihaleyi kazanan firma ise bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır.

Madde 1. Amaç ve Kapsam

Bu Şartname Mersin İli Erdemli İlçesi Akdeniz Mahallesi Şehit Piyade Üsteğmen Sokak No:16/A 6 Ada 29 Parseldeki Erdemli Spor Salonu adresinde bulunan yıkımın hurda karşılığı (İnşaat atığı - moloz vs.) Satışı İşi için hazırlanmıştır.

Madde 2. Kapsam

Mersin İli Erdemli İlçesi Akdeniz Mahallesi Şehit Piyade Üsteğmen Sokak No:16/A 6 Ada 29 Parseldeki Erdemli Spor Salonu adresinde bulunan ve iki yapıdan oluşan tesisin (temel dahil) Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı/sökümü, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli, yıkım işine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bina seçici yöntemle yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozlar, yıkıntı atıkları Mersin Büyükşehir Belediyesinin döküm sahasına nakledilecektir.

Madde 2.1. Saha İnceleme Raporu

a) Yıkım öncesinde yıkım çalışmalarının durumlarının kayıt altına alınması için bitişik bina veya yapıların mevcut fotoğrafları yüklenici tarafından çekilecek ve dosya halinde tam ve eksiksiz olarak kontrol teşkilatına verilecektir. En az 30 adet olacak ve idarenin isteğine göre artırılabilecektir.

Madde 2.2. Çalışma Planı

a) Yapının yıkılması için önerilen yöntemler (herhangi bir makina veya ekipman da dahil olmak üzere kullanılacak araçlar),

b) Yanan Yıkılan ve Yıkım ruhsatı vb. alınması gerekli olan izinler,

c) Çalışma saatleri için alınacak izinler,

d) Gerekli olan tabelalar için gerekli trafik ve bilgilendirme levhaları,

bu işler için gerekli her türlü harcamalar yükleniciye ait olacaktır.

Madde 2.3. Atık Yönetim Planı

2.3.1. Çıkan molozlar vb. hafriyat Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin izin verdiği resmi döküm sahalarına nakledilecektir.

2.3.2. "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olmayan hafriyat taşıma ve dökme sebebiyle oluşacak her türlü cezalar yüklenicinin sorumluluğundadır.

2.3.3. Çıkan molozlar vb. hafriyat "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin izin verdiği resmi döküm sahalarına nakledilmesine dair belgeler idareye 15 gün içerisinde sunulmak zorundadır. Bu iş için gerekli her türlü harcamalar yükleniciye ait olacaktır idareden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 3. Denetim

İşin denetimi, İdarenin görevlendireceği Kontrol Teşkilatı tarafından yapılacaktır. Kontrol Teşkilatınca yıkım işlemlerinin mevzuata ve/veya yıkım kararı ve eki tutanak ve belgelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edilen eksiklikler yüklenici tarafından giderilir. Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi nedeniyle yüklenici hiçbir hak talep edemeyeceği gibi, iş talimatıyla kendisine tevdi edilen işleri asgari 3 gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi taktirde günlük 10.000,00-TL (ONBİNTÜRKLİRASI) ceza kesilir.

Madde 4. İhale Konusu İşin Yapılması ile İlgili Esaslar

4.1. Yüklenicinin Sahip Olması Gereken Asgari Personel ve Araçlar

4.1.1. Yüklenici ihale konusu işin yerine getirebilmesi için gerekli görülen tesis, makina, en az diğer ekipmanları iş yerinde hazır bulundurur ve idarenin uygun görmesi halinde, işin daha erken bitirilebilesi için, asgari özellikler taşıyan iş makinası yada kamyonlardan daha fazla çalıştırabilecektir.

4.2. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi

Yıkılması istenilen yapılar iş programında belirtilen süreler içerisinde yıkılarak enkazı kaldırılacaktır. İstekli, kendisine verilen ve yıkılması istenilen yapı ve inşaatların yıkımından ve enkazının kaldırılmasından, yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargı kararları haricinde hiçbir şekilde imtina edemez.

4.3. Yüklenicinin Yıkım Ekibini İş Başında Tutması

Yıkım ekibinde, yüklenici iş süresince yeter sayıda araç, makina ve personelin tamamını ekip sistemine göre yıkım süresince yıkım mahallinde bulundurmak zorundadır.

4.4. Yıkımla İlgili Emniyet Tedbirleri

Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğiyle ilgili her türlü tedbir 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU" ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır. Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkışın engellenmesi ve kontrol sistemi oluşturulacak olup, yıkıma konu yapıların, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat bağlantıları  ilgili İdareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları sağlanmak suretiyle kesilecektir.

4.4.1. Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin yangın hususunda can ve mal güvenliğiyle ilgili her türlü tedbir 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 27.11.2007 tarih ve 12937 sayılı "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır.

4.4.2. Çalışma esnasında meydana gelecek iş kazaları, yaralanma ve ölüm vakaları ile doğabilecek tüm maddi ve manevi hatalardan ve yapıların ruhsata aykırı olmayan kısımlarına verilecek zararlardan yüklenici bizzat sorumludur. Bu tür vaka ve olaylardan idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.4.3. Yıkım sırasında malzeme düşmesine karşı zeminde gerekli koruma ve çevre bandı oluşturularak, yetkisiz ve tedbirsiz erişim engellenecektir. Her türlü iş makinasının nakliyesi, ulaşımı ve çalışmaları sırasında altyapı tesislerine zarar vermeyecek tedbirler alınacak, zarar verilmesi halinde derhal hasar giderilecektir. Bu işlemler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

4.5. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Tedbirler

Yıkımlarda görev alacak tüm personelin bu tür işin gerektirdiği koruyucu kıyafet ve güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış olması gerekmektedir. (Baret, çelik burunlu bot, bu işe uygun nitelikte mevsimine uygun iş elbisesi, yağmurluk, bağlama halatı vb.) Yıkım esnasında gerekli donanımı olmayan personel bulundurulamaz ve çalıştırılamaz. Yıkımlarda şantiye şefi ve diğer personellerin iş başında bulunması zorunludur. Çalışmalar şantiye şefinin talimatları doğrultusunda yerine getirilecektir. Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde başta çatıdaki söküm çalışmalarındaki "yüksekte çalışma riski" olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına uygun olarak önlemler alınır. Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından çalıştırılacak tüm personelin sağlık taramaları ilgili mevzuata ait hükümlerce yerine getirilir.

4.6. Gerektiğinde Kolluk Kuvveti Temin edilmesi

Yıkımlar esnasında ihtiyaç duyulması halinde gerekli yerlere kolluk kuvvetlerinin temini ve güvenlik için gerekli izinlerin alınmasına ilişkin resmi yazışmalar İdare tarafından yapılacaktır.

4.7. Yıkım Atıklarının/ Molozların ve İnşaat Atıklarının Nakli

Yıkımlardan çıkacak moloz ve yıkım atıkları, yüklenici tarafından çevre sağlığı düzeni ve trafik düzenini etkilemeyecek şekilde yıkım atığı depo, yükleme ve nakliyesinin planlama ve uygulamasını gerçekleştirecektir.

4.8. Yargı Kararları

Yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargı kararlarının uygulama sırasında yüklenici ibrazı halinde derhal bu husus İdareye bildirilecek ve gelen cevaba göre işlem yapılacaktır. Aksi takdirde yüklenici ve yüklenici temsilcileri hukuki olarak sorumlu olacaklardır, doğmuş veya doğacak olan zararları tazmin edeceklerdir.

4.9. Çalışanların Özlük Hakları

Tüm çalışanlar İş Kanunu ve SGK Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilecektir. İstekli firma sigortasız eleman çalıştıramaz. Sigorta prim oranları bu işin gerektirdiği ( İş kazaları ve meslek hastalıkları itibarıyla) prim oranları dikkate alınarak SGK primleri ödenecektir. Yıkım mahallinde bulunacak tüm personelin işe giriş bildirgeleri ve sigorta hizmet dökümü İdareye de bildirilecektir.

Madde 5. Yüklenici Sorumluluğu

Yüklenici Yer Teslim Tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır.

1) Yıkım işleminde, patlayıcı madde kullanılmayacaktır. Yapılar, Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır.

2) Yıkım sırasında oluşan inşaat atıklarının, inşaat sahasında geçici depolanması için gerekli planlamanın yapılması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Beton bloklar yüklenici firma tarafından kamyonlara yüklenecek boyutlara getirildikten sonra nakledilecektir.

3) İşlerin yapım süresi içinde çevrenin korunması (gürültü, çevre kirliliği vb.) Yüklenicinin sorumluluğundadır.

4) Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi esnasında meydana gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğu Yükleniciye aittir.

5) Yıkımdan önce yapının içindeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.

6) Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yıkıntıların etrafa saçılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.

7) Yüklenici iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara herhangi bir zarar gelmesini veya personelin ve işçilerin karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükteki tüm kurallar dikkate alınacaktır.

8) Madde 7'de belirtilen tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri uyarınca yıkım öncesinde ve yıkım süresinde binanın etrafında ve yaya geçiş yolları üzerinde kurulacak olan iskeleler branda ve çelik çerçeve korumalar ile kapatılacak şekilde planlanacak ve İdarenin onayı alındıktan sonra uygulanacaktır.

9) Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışındaki binalar ile çevreye verdiği her türlü zarardan sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir. Bununla ilgili idareden hiçbir hak talep edilemez.

10) Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, paraşüt tipi emniyet kemeri vb. kişisel koruma araçları verilecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

11) Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi, İdarenin istemi doğrultusunda Yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır.

12) Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle yükümlüdür.

13) Patlayıcı madde kullanılmadan betonarme inşaatın yıkılması veya sökülmesi işinde; yıkım veya sökümünden çıkan hafriyat vasıtalara yüklenip yasal olarak düzenlenmiş döküm sahasına kadar taşınacaktır.

14) Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makina, teçhizat ve bu iş kapsamında idarece istenilen zorunlu personel yıkım süresince yıkım mahallinde hazır bulundurulacaktır.

15) Yıkım sırasında yıkım yapılan binanın çevresinde bulunan yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için yıkımı yapan Yüklenici firma tarafından her türlü tedbir alınacaktır. Çevre yapılara, altyapı tesislerine ve yollara verilecek herhangi bir zarardan Yüklenici firma tek sorumlu olacaktır. Bu yapıların tamiri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu iş için Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

16) Yıkımı gerçekleştirilecek olan yapının çevresinde yer alan yapıları da içerecek şekilde yıkım alanının saha planı çizilip plan kullanılarak yıkım ile ilgili planlamanın adım adım bu plan üzerinde projelendirilecektir. Bu plan kapsamında: Yapının taşıyıcı sisteminin yıkılması sırasında uygulanacak olan yıkım planı, yıkıma nereden başlanacağı ve nereye doğru ilerleneceği ile ilgili teknik gerekçeleri ile birlikte bir plan oluşturulacak ve idareye sunulacaktır. Bu planın oluşturulması yıkım sırasında olabilecek bir kazanın önüne geçilebilmesi için son derece önemlidir. Yapının taşıyıcı sisteminin yıkılması esnasında olabilecek planlanmayan bir göçme bu planlama ile önlenecektir. Yıkım için kullanılan araç ve makinaların bakım onarımı için gerekli olabilecek, sahada bulunması gerekli olan ekipman ile ilgili planlamanın yapılması ve bu konuda idareye bilgi verilmesi gerekecektir.

17) Binaların yıkımı için gerekli olan her türlü makine, ekip, ekipman ve işçilikler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18)  Çalıştırılacak olan iş makinaları ve kamyonlar, Operatörlü + Şoförlü olacak şekilde ve yakıt, malzeme temini ve nakli yükleniciye ait olacaktır.

19) Yüklenici çalıştıracağı sürücüleri özenle seçecek, sürücüler en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip, sağlık durumları arazi ve iş şartlarına, kılık kıyafetleri hal ve hareketleri iş yeri disiplin kurallarına uygun olacaktır.

20) İş makinalarının ve kamyonların akaryakıt, yağ, servis, arıza, bakım vb. bütün ihtiyaçları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. İş makinasının ve kamyonların verimli çalışabilmesi için bütün bakımları Yüklenici tarafından zamanında yaptırılacaktır.

21) Çalışacak İş makinalarının veya kamyonların herhangi bir trafik kazasına karışması halinde İdarece kaza ile ilgili hiçbir ücret ödenmeyeceği gibi üçüncü şahıslara karşı yüklenici firma muhatap ve sorumlu olacaktır. Yasal her türlü maddi ve manevi tazminat ve cezalar Yüklenici tarafından karşılanacak olup İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir.

22) Yüklenici hizmet alımı süresince, İdarenin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği bütün zararları karşılamakla yükümlüdür. Bu husustaki bütün hukuki sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımlar, Yüklenicinin kendisi tarafından temin edilecektir.

23) Yüklenici çalışan elemanlarının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve yasada belirtilen her türlü önlemlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici operatörün, işçilerin ve şoförlerin gerekli emniyet tedbirlerini almaması veya diğer nedenlerden meydana gelecek bütün iş kazalarının sonuçlarından sorumludur.

Madde 6. Yıkım Şartları (Seçici Yıkım)

1) Yıkım işleri patlayıcı madde kullanılmadan, Seçici Yıkım Tekniğiyle yapılacaktır.

2) Yıkımdan önce yapı üzerindeki pencere, kapı, çatı malzemeleri, cam vb. ile yıkımdan sonra meydana gelecek her türlü yapısal atığın kullanımı şantiye sahasından uzaklaştırılmak yüklenicinin sorumluluğundadır.

3) Seçici yıkım tekniği ile yıkılan yapıdan geri dönüşümü mümkün olan ya da halen işlevini yitirmemiş, mevcut haliyle kullanılabilecek elemanları kazanabilmek için yapım aşamasında takip edilen yolun tersi bir söküm yöntemi izlenmelidir. Seçici yıkım ;

- Tehlikeli atıkların kaldırılması (florasan,....vb.),

- Çatı, mobilya, dolap, kapı ve pencerelerin kaldırılması,

- Seramik malzemenin (mermer fayansların mümkünse kırılmadan sökülmesi) kaldırılması,

- Metal malzemenin kaldırılması,

- Döşeme Kaplamalarının (parke, halı, pvc döşeme vb.) kaldırılması,

- İzolasyon malzemeleri (taş yünü, cam yünü vb.) kaldırılması

- Alçı malzemelerinin (alçı levha, gaz beton ) kaldırılması,

- Bina içindeki tesisat malzemelerinin (kalorifer peteği, musluk, lavabo vb.) kaldırılması,

- Elektrik malzemelerinin (pano, kablolar, vb.) kaldırılması,

- Tuğla ve diğer duvar malzemesinin kaldırılması vb. safhaları kapsar.

Yukarıda sıralanan bütün malzemeler uygun söküm yöntemiyle sökülerek şantiyeden uzaklaştırılır. Belirtilen bu malzemeler seçici yıkım ile sökülüp kaldırılmadan betonarme elemanların yıkımına başlanamaz.

Seçici yıkım tekniği ile çıkan tüm malzeme vb. yükleniciye ait olup, idareye herhangi bir malzeme vb. verilmeyecektir.

Ancak chiller, chiller panosu ve sirkülasyon pompaları,klima santralleri,içme suyu hidroforu,trafo ve trafo ekipmanları,jeneratör ve jeneratör ekipmanları,halı sahanın halısı idare tarafından başka tesislerde kullanılmak üzere kaldırılacaktır. Yıkım sadece spor salonu ile ilgilidir aynı parselde futbol sahası futbol sahası tribünleri,prefabrik soyunma odaları dahil değildir. Çevre istinat duvarları ve üzerindeki korkuluklar yıkıma dahil değildir.

4) Bina etrafında binanın yıkımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir şey (çevre duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde İdarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır.

5) Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici tarafından mümkün olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz parçalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yerlere ya da özel döküm sahalarına naklederek dökecektir. Bu iş İdare tarafından Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.

6) Yıkılan yapıdan çıkan her türlü yıkım atığı, taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır. Ayrıca enkazın nakliyesi sırasında çalışma alanı dışında meydana gelecek kirlenmelerden, bozulmalardan tamamen Yüklenici sorumludur. Bu iş İdare tarafından Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.

7) Yıkım sırasında fırlayacak parçaların, etrafa zarar vermesini önlemek amacıyla İdarenin uygun göreceği şekilde binaların etrafına yıkıma başlanılmadan önce bina yüksekliği boyunca iş iskelesi kurularak dayanıklı bir koruma örtüsü ile çevrilecektir.

8) Yıkım atıklarının yıkım alanından döküm sahasına nakli için, ilgili kurumlardan yüklenici izin alacaktır.

9) Yıkım Ruhsatları ilgili kurumlardan Yüklenici tarafından alınacaktır. Bu iş İdare tarafından Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.

10) Demirli ve demirsiz inşaat patlayıcı madde kullanılmadan uygun türde yıkım aletleri kullanılarak yıkılacak olup söz konusu yıkım işine inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir.

11) Yıkılacak olan spor salonu halı sahanın temel hatılı dahil yıkılıp dolgu yapılıp yıkım sonrasında yıkım alanı saha kotu ile aynı seviyede doldurulacaktır

12) İhaleye katılacak olan yüklenicilerin Yıkım İşleri Müteahhitliği Belgesi (minimum Y2 veya üst düzey sınıfı) olması zorunludur.

13) Yıkım İşleri Müteahhitlik Belgesi olmayanlar ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye katılacak istekli, bütün ekiplerden ve işin yürütülmesinden sorumlu 1 adet Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) ve 1 adet en az B sınıfına sahip İş Güvenliği Uzmanı taahhüt etmesi gerekmektedir. (İhale doküman ekine uygun olacak.)

15) İhaleye katılacak istekli, söz konusu yıkım yapılacak spor salonlarının yerini bildiğine ve gördüğüne dair Yer Görme Belgesi (İhale doküman ekine uygun olacak) alacaktır.

16) Hurda Bedeli yıkım sahasında o tarihteki Hurda Bedeli olarak kabul edilecektir.

17) Enkazdan çıkacak hurda malzeme karşılığı yapılacak yıkım ihalesinden dolayı oluşabilecek KDV, her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. (Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacak olup yüklenici KDV’yi ayrıca yatırmak zorundadır.)

Madde 7. Garanti ve Kabul Koşulları

Bu işin kabulü hizmet ihaleleri muayene ve kabul yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacaktır. Kabul ile ilgili olarak bir garanti süresi öngörülmemektedir. Ancak kabul tarihine kadar kişilere karşı maddi hasar verildiğinin belgelenmesi halinde yüklenici verilen maddi hasar bedelini ödemesini müteakip kabul işlemi yapılacaktır.

Madde 8. Diğer Hususlar

8.1. Şartnamenin Ekleri

8.1.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde konu ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmenlik ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

8.1.2 Yıkım süresi, yer teslimi tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

8.1.3. Yıkım işinin kontrollüğü Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılacaktır.

İşbu şartname 8 maddeden ibarettir.